Vimpelin kunta

Tekninen johtaja

Patruunantie 15

62800 Vimpeli

LAUSUNTO METSÄTARHAN PÄIVÄKODIN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISESTÄ KUNTOTUTKIMUKSESTA

Helmikuussa 2021 terveysvalvonnan suorittamissa sisäilman mikrobimittauksissa saatiin laadultaan epätavanomainen tulos. Terveysvalvonta kehotti suorittamaan kattavan kuntotutkimuksen päiväkodin käytössä oleviin tiloihin. Tämän vuoksi Polygon Finland Oy on Vimpelin kunnan teknisen toimen tilaamana suorittanut Metsätarhan päiväkodin tiloissa maalis – toukokuun 2021 aikana kattavan kuntotutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää sisäilman laadun mahdollisia riskitekijöitä.

Tutkimuksista on laadittu kattava ja yksityiskohtainen tutkimusselostus 11.6.2021 (Työnro: 7008916), jossa on kirjattuna myös toimenpide-ehdotukset eriteltynä:

2.1.2 (sivu10) rakennuksen kuivatusjärjestelmä

2.2.7 (sivu 17) alapohjarakenne

2.3.7 (sivu 31) sokkeli- ja ulkoseinärakenne

2.4.2 (sivu 39) yläpohja ja vesikatto

2.5.2 (sivu 41) allasosasto ja siihen liittyvät kosteat tilat

3.6 (sivu 47) ilmanvaihto

4.6 (sivu 53) sisäilman olosuhde ja epäpuhtaudet

5 (sivu 54) Tärkeimmät suositeltavat korjaustoimenpiteet

Tekninen johtaja on esittänyt (puhelimitse 22.6.2021) toiminnan jatkamista tiloissa vuoden 2021 loppuun saakka, kunnes toiminta siirtyy väistötiloihin.

Lausunto

Jotta päiväkotitoimintaa nykyisissä tiloissa voidaan jatkaa vuoden 2021 loppuun saakka, tulee suorittaa pääpiirteissään raportissa mainitut tärkeimmät suositeltavat korjaustoimenpiteet. Suoraan sisäilmaan vaikuttavat vauriokohdat tulee korjata, kaikkien rakenteiden ja läpivientien ilmatiiveys tulee varmistaa, jotta epäpuhtaudet rakenteista eivät pääse kulkeutumaan sisäilmaan. Tuloilmajärjestelmän kuitulähde tulee selvittää sekä korjata, minkä jälkeen ilmanvaihtokanavien puhtaus ja ilmanvaihdon toimivuus tulee varmistaa. Tilat tulee ylipaineistaa, mikä vähentää epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteista sisäilmaan. Tiloissa tulee käyttää riittävän useita ja tehokkaita ilmanpuhdistajia turvaamaan tilojen käyttäjien terveyttä.

Mikäli tilojen käyttäjillä esiintyy sisäilmamikrobialtistukselle tyypillisiä oireita enenevässä määrin, tilojen käyttö päiväkotitoimintaan arvioidaan uudelleen ennen väistötiloihin siirtymistä.

Metsätarhan päiväkodin kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen on suorittanut rakennusterveysasiantuntijuuden omaava henkilö Polygon Finland Oy:stä, joten tutkimusselosteessa annettuja tietoja voidaan pitää luotettavina.

Eeva-Leena Sillanpää

Terveystarkastaja

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Terveydensuojeluasetus (1280/1994)

Asumisterveysasetus (545/2015) soveltamisohjeineen